# Steuerungstechnik

Ein Kraftwerkskessel ist mit vier Temperatursensoren ausgestattet um ein Überhitzen zu verhindern. Bei verschiedenen Kombinationen der Signale soll eine Warnlampe aufleuchten.

- Nach welchen Schritten sollte man vorgehen um aus einer Aufgabenstellung eine digitale Schaltung zu synthetisieren?

- Erstellen Sie aus der Wertetabelle (Anlage) die vereinfachte Funktionsgleichung.

- Erstellen Sie den dazu gehörigen Logikplan.

Teilweise geben die Sensoren nur kurzzeitig Signale. Der Mitarbeiter möchte feststellen, ob es eine Fehlermeldung gab, ohne permanent auf die Warnlampe zu starren.

- Welche Möglichkeit gibt es das Störsignal zu speichern?

Das Störsignal soll nicht ewig gespeichert werden, sondern noch 5 Sekunden, nachdem die Sensoren ein entsprechendes Signal ergeben haben.

- Wie könnte man das mit Siemens Logo lösen?

- Wie könnte man das Problem lösen, wenn ein Taktsignal von 1 Hz, logische Grundfunktionen,  alle möglichen FlipFlops und ein 4-Bit-Zähler zur Verfügung stehen.

Erwartungshorizont

| - Blockbild - Variablendefinition - Wertetabelle - Funktionsgleichung/Vereinfachen mit KV-Diagramm - Ermitteln der Logikgatter/Logikplan | I |
| --- | --- |
| 1; 1. 1; 1. 1; 1. Z = (A̅ ˄ B) v (B̅ ˄ C ˄ D) | II |
|  | II |
| - Signal Speichern (RS-)FlipFlop | I |
| - Ausschaltverzögerung | I |
| Das Signal muss zunächst gespeichert werden Signal und Takt mit UND-Verknüpfung in CLK-Eingang des Zählers Zählbedingung: 5 = 1.20 + 0 .21 + 1.22 Rücksetzbedingung auf Zähler und RS-FlipFlop | III |

| D | C | B | A | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |